METAL EKSTRÜZYON ÜRETİM İŞÇİSİ

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 00

REFERANS KODU

xxUYxxxx-3

GİRİŞ

Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İSTANBUL SANAYİ ODASI tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale,
mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

BİYET: Döküm yoluyla elde edilen ekstrüzyon işleminde kullanılan silindirik kütüğü,

ÇEKİCİ (PULLER): Ekstrüzyon işleminde kalıpta şekil verilerek elde edilen ürünün
kesiciye ulaşmasını sağlayan taşıyıcı kılavuzu,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri
kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

EKSTRÜZYON: Metal malzemeleri ısıtarak veya ısıtmadan kovana yerleştirip, piston
yardımı ile kuvvet uygulayarak kalıp yardımıyla şekil verme işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma
sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Meslek Sınıflandırma Standardını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: Ekstrüzyon işleminde metal malzemeye şekil veren özel alaşımlı çelikten yapılmış
ve işlenmiş makine parçasını,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm
cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm
sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık
ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen,
takılan veya tutulan ve bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve
cihazları,

KOVAN: Ekstrüzyon makinesinde biyetin yerleştirildiği kısmı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

SOĞUTMA SIVISI: Isıtılarak şekillendirilmiş malzemelerin katılaşması ve makine
parçaların soğutulması amacıyla kullanılan sıvıyı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder.

| xxUYxxxx-3 METAL EKSTRÜZYON ÜRETİM İŞÇİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 8121 (Metal İşleme Tesisi Operatörleri) |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 8 | AMAÇ | Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |  |
| 13UMS0341-3 Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |  |
| - |  |  |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |  |
| 11-a) Zorunlu Birimler |  |  |
| xxUYxxxx-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite |  |  |
| 11-b) Seçmeli Birimler |  |  |
| xxUYxxxx-3 / B1 Metal Soğuk Ekstrüzyon xxUYxxxx-3 / B2 Metal Sıcak Ekstrüzyon |  |  |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |  |  |
| Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir. |  |  |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |  |  |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |  |
| - Mühendislik, teknoloji veya teknik eğitim fakültelerinin Metalürji veya Metalürji ve Malzeme programlarında öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak en az üç (3) yıl deneyime sahip olmak, - Mühendislik, teknoloji veya teknik eğitim fakültelerinin Metalürji, Metalürji ve Malzeme, Metal ve Makine programından mezun, metal ekstrüzyon alanında en az üç (3) yıl çalışma veya eğitim verme deneyimine sahip olmak, - Meslek yüksekokullarının yukarıda belirtilen alanlar kapsamındaki bölümlerinden mezun, ekstrüzyon alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak. Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır. |  |  |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI | - |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |
| xxUYxxxx-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite |
| 2 | REFERANS KODU | XxUYxxxx-3 / A1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0341-3 Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları sıralar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar. 1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar 1.4: Geri dönüşüm işlemlerini sıralar. Öğrenme Kazanımı 2: Kalite gerekliliklerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: İşe ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri sıralar. 2.2: Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi beş (25) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İSTANBUL SANAYİ ODASI |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.   İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma

1.1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve işyerine ait kurallar

1.2. İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları ve bunların kullanım özellikleri

1.3. Kişisel koruyucu donanımlar ve bunların kullanım özellikleri

1.4. Tehlike ve risk kavramları

1.5. Risk ve tehlike analizi

1.6. Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik uygulanacak önlemler

1.7. Acil durumlar ve acil durumlarda yapılacak işlemler

1.8. Alarm, uyarı işaret ve levhaları

1.9. Yangın ve yangından korunma

1.10. Çevre koruma önlemleri

1.11. Çevre ve çevre kirliliği

1.12. Geri dönüşümlü malzemeler ve bu malzemelere yönelik yapılabilecek işlemler

1.13 Tehlikeli ve zararlı atıklar ve bunlara yönelik yapılabilecek işlemler

1.14. Üretimden kaynaklanan çevresel riskler ve uygulanacak önlemler

2.  Kalite gereklilikleri

2.1. İşlem dokümantasyonu

2.2. Kalite yönetim sistemi gereklilikleri

2.3. İşlemler esnasında tutulan kayıtlar ve kayıt tutma

2.4. Hatalı ve arızalı durumlar

2.5. Hata ve arıza saptama yöntemleri

2.6. Hata ve arızaların giderilmesine yönelik işlemler

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar. | A.1.3 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.3 | Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar. | A.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar. | A.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.5 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler. | A.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.6 | Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar. | A.1.2 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. | A.1.4 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.8 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler. | A.1.7 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.9 | Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar. | A.1.4 | 1.3 | T1 |
| BG.10 | Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir. | A.1.6 | 1.3 | T1 |
| BG.11 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar. | A.1.5 | 1.3 | T1 |
| BG.12 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar. | A.1.5 | 1.4 | T1 |
| BG.13 | Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.14 | Dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını açıklar. | A.2.4 | 1.4 | T1 |
| BG.15 | Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar. | A.2.5 | 1.4 | T1 |
| BG.16 | Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler. | A.2.2 | 1.4 | T1 |
| BG.17 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler. | A.2.3 | 1.4 | T1 |
| BG.18 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.19 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.20 | Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.21 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.22 | Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar. | A.3.1 | 2.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

-

| xxUYxxxx-3 / B1 METAL SOĞUK EKSTRÜZYON YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Metal Soğuk Ekstrüzyon |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0341-3 Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetleri yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. - : Makine, donanım ve malzemeyi çalışma için hazırlar. - : İş bitiminde, kullanılan donanımın ve iş alanını temizler. Öğrenme Kazanımı 2: Üretim öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışacağı alanı ve ekipmanı hazırlar. - : Çalışma donanımlarının genel ve sorunsuz çalışırlığının kontrol eder. - : Makineye bağlanacak kalıbı hazırlar. - : Kalıbı makineye takar. - : Makinenin basıncını ayarlar. - : Makinenin hidrolik yağ seviyesini kontrol eder. - : Piston ve çekicinin hızını ayarlar. Öğrenme Kazanımı 3: Üretim için biyeti hazırlar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Biyeti çalışma alanına getirir. - : Biyetin kesimini gerçekleştirir. - : Biyeti yükler. Öğrenme Kazanımı 4: Ürün imalatı ve sonrası işlemleri yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Ekstrüzyon işlemini gerçekleştirir. - : İlk ürünü kontrol eder. - : Boy kesimini gerçekleştirir. - : Üretilen parça sayısı ve boyutunu kontrol ederek üretimi sonlandırır. - : Kalıbı makineden söker. - : Makineyi temizler. - : Soğutma sıvısını kontrol eder. - : Kalıbı temizler. Öğrenme Kazanımı 5: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| (T1): B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi (20) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki işlem süresine karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat veya tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İSTANBUL SANAYİ ODASI |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

  - Ekstrüzyon öncesi hazırlık

- .   Teknik resim okuma

- .   Araç, gereç ekipman tanıma

- .   Araç, gerek ve ekipman kullanma

- .   El aletlerini kullanma

- .   Periyodik bakım

- .   Malzeme bilgisi

- .   Mesleki terim

- .   Ekstrüzyon alanının hazırlığı

- .   Mekanik temizleme işlemi

- . Kimyasal temizleme işlemi

- . Kalıp hazırlığı

- . Basınç ayarları

- . Hız ayarları

- . Biyetin kovana yerleştirilmesi

- . Biyet, kalıp, kovan ve eksen kontrolü

- Biyet hazırlığı

- .   Biyet miktarını hesaplama

- .   Biyet kesimi

- .   Biyet yükleme

- Ürün imalatı ve sonrası işlemler

- .   Kaldırma ve taşıma araçları kullanımı

- .   Çalışma ve kontrol prosedürleri

- .   Ekstrüzyon işlemi

- .   Dayama ayarlama

- .   Ürün kesimi

- .   Arıza tespiti ve giderme

- .   Akışkan bilgisi

- .   Standart ölçüler bilgisi

- .   Ölçme ve kontrol

- . Kalite kontrol metotları

- . Kalibrasyon takibi

- . Soğutma sıvısı kontrolü

- . Çalışma alanı hazırlığı

- . Makine genel temizliği

- . Kalıp temizliği

- . Kalıp muhafazası

- . Kesici temizliği

- İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite gereklilikleri

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre işlem adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Ekstrüzyon işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri listeler. | B.2.2 | 1.2 2.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve oluşabilecek sorunları açıklar. | B.2.3 | 1.2 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini sıralar. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlarda ki sorun ve arızaları nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Yapılacak işe göre, donanımın düzgün ve sürekli çalışmasını sağlamak için gereken bakım aşamalarını sıralar. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon gerekliliklerini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için arıza durumunda ne yapması gerektiğini açıklar. | C.3.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.13 | Parçaların kullanım ömrünü belirleyen kriterleri listeler. | C.3.5 | 2.2 | T1 |
| BG.14 | İstenilen ürün miktarına göre biyet miktarının hesaplanmasını açıklar. | E.2.1 | 3.2 | T1 |
| BG.15 | Biyet, kovan ve kalıp ekseninin kontrol kriterlerini listeler. | F.1.1 | 4.1 2.2 | T1 |
| BG.16 | Ölçü ve kontrol aletlerini listeler. | F.3.2 | 4.2 | T1 |
| BG.17 | Boy kesimi sonası ürünün yönlendirileceği üniteleri listeler. | F.4.5 | 4.4 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 | 1.1 1.2 2.1 | P1 |
| BY.2 | İş emrine göre kullanacağı malzeme, araç gereç ve ekipmanları hazırlar. | B.3.1-2 | 1.3 2.1 | P1 |
| BY.3 | İşleme göre uygun araç, gereç ve ekipmanı kullanır. | B.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Araç, gereç ve donanımların yetkisi dahilindeki sorun ve arızalarını giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlayacak temizlik ve bakımlarını yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.10 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 1.2 | P1 |
| *BY.11 | İş emrinde belirtilen kalıbı seçer. | D.1.1 | 2.3 | P1 |
| *BY.12 | Kalıbın ölçü, temizlik ve sağlamlığını kontrol eder. | D.1.2 | 2.3 | P1 |
| *BY.13 | Kalıbı İSG kurallarına uygun ekipmanlar ile kovana yerleştirir. | D.2.1 | 2.4 | P1 |
| *BY.14 | Kalıbı makineye sabitler | D.2.2 | 2.4 | P1 |
| *BY.15 | Hidrolik yağ seviyesini kontrol eder. | D.3.1 | 2.6 | P1 |
| *BY.16 | Kalıp ölçüleri ve alaşım cinsine göre basınç ayarını yapar. | D.3.2 | 2.5 | P1 |
| *BY.17 | Kalıp ölçülerine ve alaşım cinsine göre piston ve çekicinin (pullerin) hız ayarlarını yapar. | D.3.3 | 2.7 | P1 |
| *BY.18 | İş emrinde belirtilen çap ve kimyasal yapıdaki biyeti çalışma alanına getirir. | E.1.1-2 | 3.1 | P1 |
| *BY.19 | İş emrinde belirtilen üretim miktarı ve kovan ölçülerine göre biyetin boyunu uygun makinede kesimini yapar. | E.2.2 | 3.2 | P1 |
| BY.20 | Biyeti manuel ya da otomatik olarak kovana yerleştirir. | E.3.5 | 3.3 | P1 |
| BY.21 | Tezgâhın son kontrollerini gerçekleştirerek çalışmaya hazır hale getirir. | F.1.2 | 4.1 2.2 | P1 |
| * BY.22 | Üretilen ilk üründe çizik ve çatlak olup olmadığının gözle kontrolünü yapar. | F.3.1 | 4.2 | P1 |
| * BY.23 | Üretilen parçanın doğruluğunu ve ölçülerini ölçü ve kontrol aletleriyle kontrol eder. | F.3.2 | 4.2 | P1 |
| * BY.24 | Parçanın üretim boyuna göre dayamayı ayarlar. | F.4.1 | 4.3 | P1 |
| * BY.25 | Üretilen parçanın çekici (puller) bağlantı ayarlarını yapar. | F.4.2 | 4.3 | P1 |
| *BY.26 | İstenilen boy elde edildiğinde kesme işlemini gerçekleştirir. | F.4.3-4 | 4.3 | P1 |
| * BY.27 | İş emrinde belirtilen ürünlerin miktar ve ölçülerini kontrol ederek üretimi sonlandırır. | F.5.1 F.5.2 | 4.4 | P1 |
| BY.28 | Uygun takım ve aparatları kullanarak kalıp parçalarını söker. | G.1.2 | 4.5 | P1 |
| BY.29 | Üstübü, fırça veya basınçlı hava ile makineyi temizler. | G.2.1-2 B.4.1 | 4.6 1.4 | P1 |
| BY.30 | Kesicinin temizliğini yapar. | G.2.3 B.4.1 | 4.6 1.4 | P1 |
| BY.31 | Makinenin soğutma sıvısının miktar ve durumunu kontrol eder. | G.2.4-5 | 4.7 | P1 |
| BY.32 | Kalıbın mekanik ve/veya kimyasal yöntemler ile temizliğini yapar. | G.3.1 | 4.8 1.4 | P1 |
| BY.33 | Kalıbın tozlanmaması ve oksitlenmemsi için gerekli tedbirleri alarak depoya kaldırır. | G3.2-3 | 4.8 1.4 | P1 |
| BY.34 | Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere hazır hale getirir. | B.4.2 | 1.4 | P1 |
| BY.35 | İşlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurarak amirine onaylatır. | B.1.3-4 B.2.1 B.2.3 | 1.1-2 | P1 |
| *BY.36 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 | 5.1 | P1 |
| *BY.37 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 | 5.1 | P1 |
| *BY.38 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 5.2 | P1 |
| *BY.39 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 5.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| xxUYxxxx-3 / B2 METAL SICAK EKSTRÜZYON YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Metal Sıcak Ekstrüzyon |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B2 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No:00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0341-3 Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetlerini yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çön hazırlık çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. - : Makine, donanım ve malzemeyi çalışma için hazırlar. - : İş bitiminde donanım ve iş alanının temizler. Öğrenme Kazanımı 2: Üretim öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışacağı alanı ve ekipmanı hazırlar. - : Çalışma donanımlarının genel ve sorunsuz çalışırlığının kontrol eder. - : Makineye bağlanacak kalıbı hazırlar. - : Kalıbı makineye takar. - : Makinenin basıncını ayarlar. - : Makinenin hidrolik yağ seviyesini kontrol eder. - : Piston ve çekicinin hızını ayarlar. - : Isıtıcıların kontrollerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 3: Üretim için biyeti hazırlar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Biyeti çalışma alanına getirir. - : Biyetin kesimini gerçekleştirir. - : Biyetin ısıtılarak yükler. Öğrenme Kazanımı 4: Ürün imalatı ve sonrası işlemleri yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Ekstrüzyon işlemini gerçekleştirir. - : Soğutma işlemlerini gerçekleştirir. - : İlk ürünü kontrol eder. - : Boy kesimini gerçekleştirir. - : Üretilen parça sayısı ve boyutunu kontrol ederek üretimi sonlandırır. - : Kalıbı makineden söker. - : Makineyi temizler. - : Soğutma sıvısını kontrol eder. - : Kalıbı temizler. Öğrenme Kazanımı 5: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| T1): B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki işlem süresine karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat veya tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

- Ekstrüzyon öncesi hazırlık

- .   Teknik resim okuma

- .   Araç, gereç ekipman tanıma

- .   Araç, gerek ve ekipman kullanma

- .   El aletlerini kullanma

- .   Periyodik bakım

- .   Malzeme bilgisi

- .   Mesleki terim bilgisi

- .   Ekstrüzyon alanının hazırlığı

- .   Mekanik temizleme işlemi

- . Kimyasal temizleme işlemi

- . Kalıp hazırlığı

- . Basınç ayarları

- . Hız ayarları

- . Kovanın ısıtılması bilgisi

- . Biyetin kovana yerleştirilmesi

- . Biyet, kalıp, kovan ve eksen kontrolü

- Biyet hazırlığı

- .   Biyet miktarını hesaplama

- .   Biyet kesimi

- .   Tav fırını kullanımı

- .   Biyet ısıtma

- .   Biyet yükleme

- Ürün imalatı ve sonrası işlemler

- .   Kaldırma ve taşıma araçları kullanımı

- .   Çalışma ve kontrol prosedürleri

- .   Ekstrüzyon işlemi

- .   Üretilen parçaların soğutulması

- .   Ürün kesimi

- .   Arıza tespiti ve giderme

- .   Akışkan bilgisi

- .   Standart ölçüler bilgisi

- .   Ölçme ve kontrol

- . Kalite kontrol metotları

- . Kalibrasyon takibi

- . Soğutma sıvısı kontrolü

- . Çalışma alanı hazırlığı

- . Makine genel temizliği

- . Kalıp temizliği

- . Kalıp muhafazası

- . Kesici temizliği

- İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite gereklilikleri

EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre işlem adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Ekstrüzyon işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri listeler. | B.2.2 | 1.2 2.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve oluşabilecek sorunları açıklar. | B.2.3 | 1.2 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini sıralar. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlarda ki sorun ve arızaları nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Yapılacak işe göre, donanımın düzgün ve sürekli çalışmasını sağlamak için gereken bakım aşamalarını sıralar. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon gerekliliklerini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için arıza durumunda ne yapması gerektiğini açıklar. | C.3.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.13 | Parçaların kullanım ömrünü belirleyen kriterleri listeler. | C.3.5 | 2.2 | T1 |
| BG.14 | İstenilen ürün miktarına göre biyet miktarının hesaplanmasını açıklar. | E.2.1 | 3.2 | T1 |
| BG.15 | Biyet, kovan ve kalıp ekseninin kontrol kriterlerini listeler. | F.1.1 | 4.1 2.2 | T1 |
| BG.16 | Ölçü ve kontrol aletlerini listeler. | F.3.2 | 4.2 | T1 |
| BG.17 | Boy kesimi sonrası ürünün yönlendireceği ünitelere listeler. | F.4.5 | 4.4 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 | 1.1 1.2 2.1 | P1 |
| BY.2 | İş emrine göre kullanacağı malzeme, araç gerek ve ekipmanları hazırlar. | B.3.1-2 | 1.3 2.1 | P1 |
| BY.3 | İşleme göre uygun araç, gereç ve ekipmanı kullanır. | B.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Araç, gereç ve donanımların yetkisi dahilindeki sorun ve arızalarını giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Ekipmanın sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlayacak temizlik ve bakımlarını yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.10 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 1.2 | P1 |
| *BY.11 | İş emriınde belirtilen kalıbı seçer. | D.1.1 | 2.3 | P1 |
| *BY.12 | Kalıbın ölçü, temizlik ve sağlamlığını kontrol eder. | D.1.2 | 2.3 | P1 |
| *BY.13 | Kalıbı İSG kurallarına uygun ekipmanlar ile kovana yerleştirir. | D.2.1 | 2.4 | P1 |
| *BY.14 | Kalıbı makineye sabitler | D.2.2 | 2.4 | P1 |
| *BY.15 | Hidrolik yağ seviyesini kontrol eder. | D.3.1 | 2.6 | P1 |
| *BY.16 | Kalıp ölçüleri ve alaşım cinsine göre basınç ayarını yapar. | D.3.2 | 2.5 | P1 |
| *BY.17 | Kalıp ölçülerine ve alaşım cinsine göre piston ve çekicinin (pullerin) hız ayarlarını yapar. | D.3.3 | 2.7 | P1 |
| *BY.18 | Kovanın ısıtılmasını sağlayarak sıcaklığını kontrol eder. | D.4.1 | 2.8 | P1 |
| * BY.19 | Kalıp sıcaklığını kontrol eder. | D.4.2 | 2.8 | P1 |
| * BY.21 | İş emrinde belirtilen çap ve kimyasal yapıdaki biyeti çalışma alanına getirir. | E.1.1-2 | 3.1 | P1 |
| *BY.22 | İş İş emriınde belirtilen üretim miktarı ve kovan ölçülerine göre biyetin boyunu uygun makinede kesimini yapar. | E.2.2 | 3.2 | P1 |
| BY.23 | Tav fırınının iş emrinde belirtilen sıcaklıkta çalışmalsını sağlar. | E.3.1 | 3.3 | P1 |
| BY.24 | Biyeti elle ya da kaldırma taşıma araçları ile fırına yerleştirir. | E.3.2 | 3.3 | P1 |
| BY.25 | Uygun sıcaklığa ulaşan biyeti fırından çıkarır. | E.3.3-4 | 3.3 | P1 |
| BY.26 | Biyeti manuel ya da otomatik olarak kovana yerleştirir. | E.3.5 | 3.3 | P1 |
| BY.27 | Tezgahın son kontrollerini gerçekleştirerek çalışmaya hazır hale getirir. | F.1.2 | 4.1 2.2 | P1 |
| BY.28 | Üretilen parçanın hava veya su ile soğutur. | F.2.1-2 | 4.2 | P1 |
| * BY.29 | Üretilen ilk üründe çizik ve çatlak olup olmadığının gözle kontrolünü yapar. | F.3.1 | 4.3 | P1 |
| * BY.30 | Üretilen parçanın doğruluğunu ve ölçülerini ölçü ve kontrol aletleriyle kontrol eder. | F.3.2 | 4.3 | P1 |
| * BY.31 | Parçanın üretim boyuna göre dayamayı ayarlar. | F.4.1 | 4.4 | P1 |
| * BY.32 | Üretilen parçanın çekici (puller) bağlantı ayarlarını yapar. | F.4.2 | 4.4 | P1 |
| * BY.33 | İstenilen boyda kesme işlemini gerçekleştirir. | F.4.3-4 | 4.4 | P1 |
| * BY.34 | İş emrinde belirtilen ürünlerin miktar ve ölçülerini kontrol ederek üretimi sonlandırır. | F.5.1 F.5.2 | 4.5 | P1 |
| BY.35 | Uygun takım ve aparatları kullanarak soğuyan kalıp parçalarını söker. | G.1.1-2 | 4.6 | P1 |
| BY.36 | Üstübü, fırça veya basınçlı hava ile makineyi temizler. | G.2.1-2 B.4.1 | 4.7 1.4 | P1 |
| BY.37 | Kesicinin temizliğini yapar. | G.1.3 B.4.1 | 4.7 1.4 | P1 |
| BY.38 | Makinenin soğutma sıvısının miktar ve durumunu kontrol eder. | G.2.4-5 | 4.8 | P1 |
| BY.39 | Kalıbın mekanik ve/veya kimyasal yöntemler ile temizliğini yapar. | G.3.1 | 4.9 1.4 | P1 |
| BY.40 | Kalıbın tozlanmaması ve oksitlenmemesi için gerekli tedbirleri alarak depoya kaldırır. | G3.2-3 | 4.9 1.4 | P1 |
| BY.41 | Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere hazır hale getirir. | B.4.2 | 1.4 | P1 |
| BY.42 | İşlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurarak amirine onaylatır. | B.1.3-4 B.2.1 B.2.3 | 1.1-2 | P1 |
| *BY.43 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 | 5.1 | P1 |
| *BY.44 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 | 5.1 | P1 |
| *BY.45 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 5.2 | P1 |
| *BY.46 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 5.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeler