METAL KUMLAMA İŞÇİSİ

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 00

REFERANS KODU

xxUYxxxx-3

GİRİŞ

Metal Kumlama İşcisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İSTANBUL SANAYİ ODASI tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

AŞINDIRICILAR: Her türlü yüzey temizliğinde kullanılan farklı şekil ve özellikteki silis kumu, bakır cürufu, çelik bilye, kuru buz, tel parçacıkları, cam küre, cam grit, alüminyum oksit, seramik bilye, kumlama sodası ve benzeri malzemeyi,

BASINÇLI TEMİZLİK: Yüzeylerin aşındırıcılarla bombardıman edilerek temizlenmesini,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BİLYALI KUMLAMA: Yüzey temizliğinde aşındırıcı olarak bilye kullanılmasını,

ÇAPAK GİDERME: Parçalar üzerindeki çeşitli nedenlerle oluşmuş çapakların temizlenmesini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DAYANIM ÖMRÜ: Yay, dişli gibi ürünlerin efektif kullanım sürelerini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

GERİLİM GİDERME: Malzemelerin çeşitli yöntemlerle yorulma dayanımının artırılmasını,

GRİT: Yüzey temizliğinde kullanılan keskin köşeli aşındırıcıları,

HAVALI KUMLAMA: Basınçlı hava ile birlikte aşındırıcıların püskürtme nozulu ile temizlenecek ürün üzerine bombardıman edilerek temizlenmesini,

ISCO: Uluslararası Meslek Sınıflama Standardını,

ISLAK KUMLAMA: Yüzey temizlik işleminin aşındırıcı ile birlikte su ile yapılmasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİMYASAL BİLEŞİMLER: Vibrasyonlu temizleme sistemlerinde kullanılan aşındırıcı taşlarla birlikte daha etkili yüzey temizliği elde etmek için kullanılan sıvıları,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden Fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan ve bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KULLANMA KILAVUZU: Bir malzeme hakkında imalatçı tarafından hazırlanan ve malzemenin kullanımına ilişkin şartların belirtildiği dokümanı,

KUM GİDERME: Kumlama işleminde özellikle döküm parçaların ilk döküm kumlarının temizliğini,

KUMLAMA: Aşındırıcıların temizlenecek yüzeye türbinli sistemlerle veya basınçlı hava ile püskürtülerek istenen temizlik derecesinin sağlanmasını,

KUMLAMA MAKİNESİ: Yüzey temizliği yapılması istenen parçaların çeşitli aşındırıcılarla otomatik türbinlerle temizlendiği kapalı sistem makineleri,

KUMLAMA ODASI: Daha çok büyük aksamların kumlama işlemlerinin yapıldığı emiş-havalandırma-geri dönüşüm sisteminin kurulduğu kapalı alanı,

KURU BUZ İLE TEMİZLEME: Daha çok sıcak kalıp, demonte edilmesi zor parçaların bulundukları yerde kuru buz püskürtülerek temizlenmesini,

KURUTMA: Vibrasyonlu sistemlerde parçaların kurutulmasını,

MUKAVEMET: Cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvet ve gerilmelere karşı dayanma kabiliyetini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

SERİ TEMİZLEME: Genellikle vibrasyonlu sistemlerde çok fazla parçanın aynı anda temizlenmesini,

TAŞLAMA İZİ GİDERME: Parçaların üzerindeki işleme izlerinin giderilmesini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEMİZLEME VERİMİ: Yüzeyin temizlik derecesini,

TOLERANS: Kabul edilebilecek ölçü ile standart ölçü arasındaki fark veya hata payını,

TÜRBİN: Otomatik kumlama makinelerinde aşındırıcıları malzeme yüzeyine yüksek hızla bombardıman eden aksamı,

TÜRBİN PALETİ: Otomatik kumlama makinelerinde aşındırıcıların malzeme yüzeyine yüksek hızla bombardıman edilmesini sağlayan türbin kanatlarını,

ifade eder.

| xxUYxxxx-3 METAL KUMLAMA İŞÇİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Metal Kumlama İşçisi |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 8122 (Metal Perdahlama, Astarlama ve Kaplama Makinesi Operatörleri) |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 8 | AMAÇ | Metal Kumlama İşçisi (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |  |
| 13UMS0373-3 Metal Kumlama İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |  |
| - |  |  |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |  |
| 11-a) Zorunlu Birimler |  |  |
| xxUYxxxx-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite |  |  |
| 11-b) Seçmeli Birimler |  |  |
| xxUYxxxx-3 / B1 Püskürtme ile Metal Kumlama xxUYxxxx-3 / B2 Makine veya Tamburda Metal Kumlama |  |  |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |  |  |
| Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir. |  |  |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |  |  |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |  |
| Mühendislik, teknoloji veya teknik eğitim fakültelerinin Metalürji veya Metalürji ve Malzeme programlarında öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak en az üç (3) yıl deneyime sahip olmak,  Mühendislik, teknoloji veya teknik eğitim fakültelerinin Metalürji, Metalürji ve Malzeme, Metal ve Makine programından mezun, metal kumlama alanında en az üç (3) yıl çalışma veya eğitim verme deneyimine sahip olmak,  Meslek yüksekokullarının yukarıda belirtilen alanlar kapsamındaki bölümlerinden mezun, kumlama alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak. Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır. |  |  |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI | - |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |
| xxUYxxxx-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KALITE YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / A1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0373-3 Metal Kumlama İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları sıralar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar. 1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar 1.4: Geri dönüşüm işlemlerini sıralar. Öğrenme Kazanımı 2: Kalite gerekliliklerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: İşe ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri sıralar. 2.2: Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi üç (23) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İSTANBUL SANAYİ ODASI |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma

1.1.   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve işyerine ait kurallar

1.2.   İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları ve bunların kullanım özellikleri

1.3.   Kişisel koruyucu donanımlar ve bunların kullanım özellikleri

1.4.   Tehlike ve risk kavramları

1.5.   Risk ve tehlike analizi

1.6.   Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik uygulanacak önlemler

1.7.   Acil durumlar ve acil durumlarda yapılacak işlemler

1.8.   Alarm, uyarı işaret ve levhaları

1.9.   Yangın ve yangından korunma

1.10. Çevre koruma önlemleri

1.11. Çevre ve çevre kirliliği

1.12. Geri dönüşümlü malzemeler ve bu malzemelere yönelik yapılabilecek işlemler

1.13 Tehlikeli ve zararlı atıklar ve bunlara yönelik yapılabilecek işlemler

1.14. Üretimden kaynaklanan çevresel riskler ve uygulanacak önlemler

2. Kalite gereklilikleri

2.1. İşlem dokümantasyonu

2.2. Kalite yönetim sistemi gereklilikleri

2.3. İşlemler esnasında tutulan kayıtlar ve kayıt tutma

2.4. Hatalı ve arızalı durumlar

2.5. Hata ve arıza saptama yöntemleri

2.6. Hata ve arızaların giderilmesine yönelik işlemler

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar. | A.1.3 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.3 | Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar. | A.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar. | A.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.5 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler. | A.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.6 | Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını anlamlarıyla açıklar. | A.1.2 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. | A.1.4 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.8 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler. | A.1.7 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.9 | Çalışma esnasında tehlike oluşturabilecek durumları açıklar. | A.1.4 | 1.3 | T1 |
| BG.10 | Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları listeler. | A.1.6 | 1.3 | T1 |
| BG.11 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar. | A.1.5 | 1.3 | T1 |
| BG.12 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar. | A.1.5 | 1.4 | T1 |
| BG.13 | Geri dönüştürülebilen malzemeleri sıralar. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.14 | Geri dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını açıklar. | A.2.4 | 1.4 | T1 |
| BG.15 | Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar. | A.2.5 | 1.4 | T1 |
| BG.16 | Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler. | A.2.2 | 1.4 | T1 |
| BG.17 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama kurallarını listeler. | A.2.3 | 1.4 | T1 |
| BG.18 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.19 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.20 | Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.22 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.23 | Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar. | A.3.1 | 2.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

-

| xxUYxxxx-3 / B1 PÜSKÜRTME İLE METAL KUMLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Püskürtme İle Metal Kumlama |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0373-3 Metal Kumlama İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetleri yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. Öğrenme Kazanımı 2: Kumlama işlemi öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Verilen iş programını gerçekleştirilecek işlemlere göre açıklar. - : Makine ve donanımların çalışırlığının kontrol eder. - : Yönteme uygun sarf malzemeyi hazırlar. - : Kumlama öncesi çalışacağı alanı hazırlar. - : Kumlanacak malzemeleri hazır hale getirerek çalışma alanına konumlandırır. Öğrenme Kazanımı 3: Kumlama işlemi ve kumlama sonrası faaliyetleri gerçekleştirir. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Kum haznesine sarf malzeme yükler. - : Kompresörün basıncını ayarlar. - : Püskürtme ile kumlama işlemini gerçekleştirir. - : Kumlama sonrası işlemleri gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| (T1): B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi (20) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki işlem süresine karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat veya tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İSTANBUL SANAYİ ODASI |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

- Kumlama öncesi hazırlık işlemleri

- .   Kumlama ile ilgili temek kavramlar, terimler ve dokümanlar

- .   Kumlama yöntemleri

- .   Kumlama öncesi yapılması gereken işlemler

- .   Kumlama yapılacak parçalar ile ilgili kontroller ve gereken hazırlıklar

- .   Kumlamada kullanılan malzemeler ve özellikleri

- .   Alet, donanım ve ekipmanların kullanımı

- .   Kullanılan alet, donanım ve ekipmanların yıpranma ve bozulma sebepleri

- .   Makine ve donanımlardaki arızaların tespiti ve basit arızaların hazırlanması

- .   Kullanacağı araç, gereç, alet, ekipman ve malzemelerin hazırlanması

- . Yapılacak işleme göre araç, gereç, ekipman ve malzemelerin belirlenmesi

- . Malzemelerin konumlandırılması

- . Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımların kullanımı

- Kumlama, sonrası ve bakım işlemleri

- .   Püskürtme ile kumlama

- .   Kalite kontrol yöntemleri

- .   Kumlama sonrası temizlik yöntemleri

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin seçilmesi ve kullanıma uygunluk kontrolleri

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin kullanımı

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin bakımı

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon ve doğrulaması

- .   Depolama ve stok işleri

- İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gereksinimleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite yönetim sistemi gereklilikleri

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre kumlama işlemi adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Kumlama işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri açıklar. | B.2.2 | 2.2 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde çıkabilecek noksanlık ve sorunları listeler. | B.2.3 | 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve ekipmanların arıza türlerini listeler. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve ekipmanlardaki sorun ve arızaların nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Yapılacak işe göre, donanımın düzgün ve sürekli çalışmasını sağlamak için gereken bakım aşamalarını sıralar. | C.2.1 D.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon gerekliliklerini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için arıza durumunda yapılması gerekenleri listeler. | C.3.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.13 | Kullanılan parçaların çalışma ömürlerini belirleyen kriterleri açıklar. | C.3.5 | 2.2 | T1 |
| BG.14 | Depodaki malzeme stoklarının takip etme yöntemlerini listeler. | D.2.1 | 2.3 2.5 | T1 |
| BG.15 | Kumlama yöntemlerini açıklar. | D.2.2 | 1.1 2.1 | T1 |
| BG.16 | Kumlama yöntemine göre kullanılan aşındırıcı malzemelerin özelliklerini açıklar. | D.2.3 | 2.3 | T1 |
| BG.17 | Kumlama işlemi sırasında sarf malzemelerin çevreye verebileceği zararları ve alınması gereken önlemleri sıralar. | D.2.7 | 2.4 4.1-2 | T1 |
| BG.18 | Islak kumlama için kumun nemlendirme işlemlerini açıklar. | D.2.10 | 2.3 | T1 |
| BG.19 | Kumlama sonrası çözünebilir tanecikleri temizleme yöntemlerini açıklar. | E.3.2 | 3.4 | T1 |
| BG.20 | Kumlama sonrası yapılması gereken uygulamaları açıklar. | E.3.3 | 3.4 4.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 | 1.1 2.2 | P1 |
| BY.2 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.3 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.4 | Araç, gereç ve donanımların yetkisi dahilindeki sorun ve arızalarını giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlayacak temizlik ve bakımlarını yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | İş emrini alarak kumlama işlemi için kullanacağı makine, ekipman ve sarf malzemeleri hazırlar. | D.1.2 D.2.4-5 D.2.8 | 1.1 2.1-3 | P1 |
| BY.11 | Kumlamanın alanını hazır duruma getirir. | D.2.6 | 2.4 | P1 |
| BY.12 | İş parçalarını temizleyerek kumlamaya hazırlar. | D.2.9 | 2.5 | P1 |
| *BY.13 | İş emrinde belirtilen miktarda sarf malzemeyi kum haznesine yerleştirir. | E.1.1 | 3.1 | P1 |
| *BY.14 | İş emrine göre kompresör çalışma basıncını ayarlar. | E.1.2-3 | 3.2 | P1 |
| BY.15 | Kumlama yapılacak olan iş parçasını konumlandırır. | E.1.4 | 2.5 | P1 |
| *BY.16 | İş emrine göre kumlama işlemini yapar. | E.1.5 | 3.3 | P1 |
| BY.17 | İş emrine göre yaptığı kumlama işlemini değerlendirir. | E.3.1 | 3.4 4.3 | P1 |
| BY.18 | Makine ve ekipmanlardaki aşınma durumlarını kontrol eder. | E.3.4 | 3.4 | P1 |
| BY.19 | Kumlama işlemi tamamlandıktan sonra etrafa dağılan sarf malzemeleri toplar. | E.3.6 | 3.4 | P1 |
| BY.20 | Kumlama işlemi sonrası kullanılmış sarf malzemeleri depolanmak üzere elek ile ayrıştırır. | E.3.7-8 | 3.4 | P1 |
| BY.21 | Atık maddeleri atık kutusuna atar. | E.3.9 | 3.4 4.2 | P1 |
| BY.22 | İşlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurur. | B.1.3-4 B.2.1 B.2.3 D.1.3 E.1.6 | 1.2 4.3 | P1 |
| *BY.23 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 | 4.1-2 | P1 |
| *BY.24 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 | 4.1 | P1 |
| * BY.25 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| * BY.26 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| xxUYxxxx-3 / B2 KUMLAMA MAKİNESİ VEYA TAMBURDA KUMLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Kumlama Makinesi veya Tamburda Kumlama |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B2 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0373-3 Metal Kumlama İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetleri yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. Öğrenme Kazanımı 2: Kumlama işlemi öncesi hazırlıkları yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Verilen iş programını gerçekleştirecek işlemlere göre açıklar. - : Makine ve donanımların çalışırlığının kontrol eder. - : Kumlama yöntemine uygun sarf malzemeyi hazırlar. - : Kumlama öncesi çalışacağı alanı hazırlar. - : Kumlanacak malzemelerin hazır hale getirerek konumlandırır. Öğrenme Kazanımı 3: Kumlama işlemi ve kumlama sonrası faaliyetleri gerçekleştirir. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Tambur içerisine malzeme ve sarf malzemeleri yerleştirir. - : Makine ve tamburda kumlama işlemini gerçekleştirir. - : Kumlama sonrası işlemleri gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| T1): B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi (20) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki işlem süresine karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat veya tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İSTANBUL SANAYİ ODASI |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması.

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

- Kumlama öncesi hazırlık işlemleri

- .   Kumlama ile ilgili temek kavramlar, terimler ve dokümanlar

- .   Kumlama yöntemleri

- .   Kumlama öncesi yapılması gereken işlemler

- .   Kumlama yapılacak parçalar ile ilgili kontroller ve gereken hazırlıklar

- .   Kumlamada kullanılan malzemeler ve özellikleri

- .   Alet, donanım ve ekipmanların kullanımı

- .   Kullanılan alet, donanım ve ekipmanların yıpranma ve bozulma sebepleri

- .   Makine ve donanımlardaki arızaların tespiti ve basit arızaların hazırlanması

- .   Kullanacağı araç, gereç, alet, ekipman ve malzemelerin hazırlanması

- . Yapılacak işleme göre araç, gereç, ekipman ve malzemelerin belirlenmesi

- . Ölçü ve kontrol aletlerinin kullanımı

- . Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımların kullanımı

- Kumlama, sonrası ve bakım işlemleri

- .   Makine ve tamburda kumlama

- .   Kalite kontrol yöntemleri

- .   Kumlama sonrası temizlik yöntemleri

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin seçilmesi ve kullanıma uygunluk kontrolleri

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin kullanımı

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin bakımı

- .   Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon ve doğrulaması

- .   Depolama ve stok işleri

- İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gereksinimleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite yönetim sistemi gereklilikleri

EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre kumlama işlemi adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Kumlama işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri açıklar. | B.2.2 | 2.2 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde çıkabilecek noksanlık ve sorunları listeler. | B.2.3 | 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini listeler. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve ekipmanlardaki arızaların nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Yapılacak işe göre, donanımın düzgün ve sürekli çalışmasını sağlamak için gereken bakım aşamalarını sıralar. | C.2.1 D.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon gerekliliklerini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için arıza durumunda yapması gerekenleri listeler. | C.3.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.13 | Kullanılan parçaların çalışma ömürlerini belirleyen kriterleri açıklar. | C.3.5 | 2.2 | T1 |
| BG.14 | Depodaki malzeme stoklarının takip etme yöntemlerini listeler. | D.2.1 | 2.3 2.5 | T1 |
| BG.15 | Kumlama yöntemlerini açıklar. | D.2.2 | 1.1 2.1 | T1 |
| BG.16 | Kumlama yöntemine göre kullanılan aşındırıcı malzemelerin özelliklerini açıklar. | D.2.3 | 2.3 | T1 |
| BG.17 | Kumlama işlemi sırasında sarf malzemelerin çevreye verebileceği zararları ve alınması gereken önlemleri sıralar. | D.2.7 | 2.4 4.1-2 | T1 |
| BG.18 | Islak kumlama için kumun nemlendirme işlemlerini açıklar. | D.2.10 | 2.3 | T1 |
| BG.19 | Kumlama sonrası yapılması gereken uygulamaları açıklar. | E.2.6 E.3.3 | 3.4 | T1 |
| BG.20 | Kumlama sonrası çözünebilir tanecikleri temizleme yöntemlerini açıklar. | E.3.2 | 3.4 4.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 | 1.1 2.2 | P1 |
| BY.2 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.3 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.4 | Araç, gereç ve donanımların yetkisi dahilindeki sorun ve arızalarını giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlayacak temizlik ve bakımlarını yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | İş emrini alarak kumlama işlemi için kullanacağı makine, ekipman ve sarf malzemeleri hazırlar. | D.1.2 D.2.4-5 D.2.8 | 1.1 2.1-3 | P1 |
| BY.10 | Kumlamanın alanını hazır hale getirir. | D.2.6 | 2.4 | P1 |
| BY.11 | İş parçalarını temizleyerek kumlamaya hazırlar. | D.2.9 | 2.5 | P1 |
| *BY.12 | İş emrinde belirtilen kumlanacak parçaları elle ya da kaldırma araçları ile makine veya tamburun içerisine yerleştirir. | E.2.1 | 3.1 | P1 |
| *BY.13 | İş emrinde belirtilen miktarda sarf malzemeyi kum haznesine yerleştirir. | E.2.2 | 3.1 | P1 |
| BY.14 | İş emrinde belirtilen süre miktarı kadar kumlama yapar. | E.2.3 | 3.3 | P1 |
| *BY.15 | Kumlanan malzeme ve sarf malzemeleri birbirlerinden ayırır. | E.2.4 | 3.4 | P1 |
| BY.16 | İş emrine göre yaptığı kumlama işlemini değerlendirir. | E.2.5 E.3.1 | 3.4 4.3 | P1 |
| BY.17 | Makine ve ekipmanlardaki aşınma durumlarını kontrol eder. | E.3.4 | 3.4 | P1 |
| BY.18 | Kumlama işlemi tamamlandıktan sonra etrafa dağılan sarf malzemeleri toplar. | E.3.6 | 3.4 4.2 | P1 |
| BY.19 | Kumlama işlemi sonrası kullanılmış sarf malzemeleri depolamak üzere elek ile ayrıştırır. | E.3.7-8 | 3.4 | P1 |
| BY.20 | Atık maddeleri atık kutusuna atar. | E.3.9 | 3.4 4.2 | P1 |
| BY.21 | İşlemlerle ilgili kontrol formlarını ve diğer dokümanları doldurur. | B.1.3 B.2.1 D.1.3 E.1.6 | 1.2 4.3 | P1 |
| *BY.22 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 | 4.1-2 | P1 |
| *BY.23 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 | 4.1 | P1 |
| * BY.24 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| * BY.25 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı-Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih-Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri