METAL YÜZEY KAPLAMACI

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 00

REFERANS KODU

xxUYxxxx-3

GİRİŞ

Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

AKARLI YIKAMA: Basınçlı hava dolaştırılan banyoda malzemelerin yıkanmasını,

ALKALİ: Kaplanacak malzemenin üzerindeki oksit ve yağ tabakasını temizlemek için kullanılan baz çözeltisini,

ANOT: Tepkimelerde yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrotu,

ASKI BARASI: Kaplanacak malzemenin asıldığı düzeneği,

ASPİRASYON: Banyo üzerindeki kimyasal buhar ve uçucuları ortamdan uzaklaştırma işlemini,

BANYO: kaplama işleminin gerçekleştiği asit, yıkama, renklendirme, tespit ve ergiyik metal havuzlarını,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DEİYONİZE SU: İyonlarından, mineral tuzlarından ayrıştırılmış suyu,

ELEKTROLİT: Asit banyosunu,

ELOKSAL: Alüminyuma elektroliz yoluyla asit çözeltisinde mat, parlak, metalik ve dokulu görünüm elde etmek için uygulanan işlemi,

ERİYİK: Kimyasal çözeltiyi,

FAN (BLOWER): Yüksek hacimli hava sağlayan makineyi,

FİLTRE: Akışkanı / havayı temizlemek için kullanılan elemanı,

GALVANİZLEME: Demir ve çelik parçalar üstüne ince bir çinko tabakası kaplama işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

GÖZ BANYOSU(DUŞU): Kimyasal işinde çalışan işçilerin gözlerine herhangi bir kimyasal kaçtığında, gözlerini yıkamaları için kurulan yıkama sistemini,

ISCO: Uluslararası Meslek Sınıflama Standardını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İYONİZE SU: Mineralce zengin alkali suyu,

KATOT: Tepkimelerde indirgenmenin gerçekleştiği elektrotu,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan ve bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPRESÖR: Atmosferden emdiği havayı sıkıştırarak basınçlı hale getiren makineyi,

KOSTİK: Mat yüzey elde etmek için kullanılan eriyiği,

MONOMER: Bir polimer oluşturmak için diğer monomerlere kimyasal olarak bağlanabilecek küçük bir molekülü,

NOTASYON: Eloksal tip ve çeşitlerini gösteren ulusal ve uluslararası gösterimi,

NÖTRLEME: Eloksal işlemine tabi tutulacak parçanın oksidasyonunu önlemek için kullanılacak banyoyu,

OKSİDASYON: Malzeme yüzeyinin elektrolit içinde elektrik akımı kullanılarak oksit ile kaplanmasını,

PARLATMA BANYOSU: Kimyasal ön işleme tabi tutularak parlak yüzey elde etmek için kullanılan banyoyu,

PH: Sıvıların asidik – bazik özelliklerini belirlemek için kullanılan değeri,

PLASTİK: Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen basit yapıdaki molekül gruplardaki bağın kopartılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemeleri,

POLİMER: Monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli molekülleri,

POLİSAJ: Cila çeşitleri ile alüminyum profil yüzey üzerinde parlak yüzey elde etmek için kullanılan mekanik ön işlem tipini,

REDRESÖR: Alternatif akımı doğru akıma çeviren güç kaynağını,

REJENERASYON ÜNİTESİ: Eriyik içerisindeki kostiğin geri kazanımı ünitesini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

SATİNAJ: Tel fırçalama yöntemiyle alüminyum profil yüzey üzerinde mat yüzey elde etmek için kullanılan mekanik ön işlem tipini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

YAĞ ALMA BANYOSU: Mekanik ön işleme tabi tutulmuş malzemenin temizleme işlemine tabi tutulduğu eriyik banyosunu,

ifade eder.

| xxUYxxxx-3 METAL YÜZEY KAPLAMACI ULUSAL YETERLİLİĞİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Metal Yüzey Kaplamacı |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 8122 (Metal Kaplama Makinesi Operatörleri) |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 8 | AMAÇ | Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |  |
| 13UMS0341-3 Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |  |
| - |  |  |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |  |
| 11-a) Zorunlu Birimler |  |  |
| xxUYxxxx-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite |  |  |
| 11-b) Seçmeli Birimler |  |  |
| xxUYxxxx-3 / B1 Eloksal Kaplama xxUYxxxx-3 / B2 Elektroliz Kaplama xxUYxxxx-3 / B3 Plastik Kaplama xxUYxxxx-3 / B4 Beton Kaplama xxUYxxxx-3 / B5 Sıcak Daldırma Yöntemi ile Kaplama |  |  |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |  |  |
| Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir. |  |  |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |  |  |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |  |
| Mühendislik, teknoloji veya teknik eğitim fakültelerinin Metalürji veya Metalürji ve Malzeme programlarında öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak en az üç (3) yıl deneyime sahip olmak,  Mühendislik, teknoloji veya teknik eğitim fakültelerinin Metalürji, Metalürji ve Malzeme, Metal ve Makine programından mezun, metal kaplama alanında en az üç (3) yıl çalışma veya eğitim verme deneyimine sahip olmak,  Meslek yüksekokullarının yukarıda belirtilen alanlar kapsamındaki bölümlerinden mezun, metal yüzey kaplama alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak. Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır. |  |  |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI | - |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

| xxUYxxxx-3 / A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KALITE BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / A1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0374-3 Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları sıralar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar. 1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar. 1.4: Geri dönüşüm işlemlerini açıklar. Öğrenme Kazanımı 2: Kalite gerekliliklerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: İşe ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri sıralar. 2.2: Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi beş (25) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma

1.1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve işyerine ait kurallar

1.2. İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları ve bunların kullanım özellikleri

1.3. Kişisel koruyucu donanımlar ve bunların kullanım özellikleri

1.4. Tehlike ve risk kavramları

1.5. Risk ve tehlike analizi

1.6. Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik uygulanacak önlemler

1.7. Acil durumlar ve acil durumlarda yapılacak işlemler

1.8. Alarm, uyarı işaret ve levhaları

1.9. Yangın ve yangından korunma

1.10. Çevre koruma önlemleri

1.11. Çevre ve çevre kirliliği

1.12. Geri dönüşümlü malzemeler ve bu malzemelere yönelik yapılabilecek işlemler

1.13 Tehlikeli ve zararlı atıklar ve bunlara yönelik yapılabilecek işlemler

1.14. Üretimden kaynaklanan çevresel riskler ve uygulanacak önlemler

2. Kalite gereklilikleri

2.1. İşlem dokümantasyonu

2.2. Kalite yönetim sistemi gereklilikleri

2.3. İşlemler esnasında tutulan kayıtlar ve kayıt tutma

2.4. Hatalı ve arızalı durumlar

2.5. Hata ve arıza saptama yöntemleri

2.6. Hata ve arızaların giderilmesine yönelik işlemler

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar. | A.1.3 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.3 | Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar. | A.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar. | A.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.5 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler. | A.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.6 | Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar. | A.1.2 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. | A.1.4 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.8 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler. | A.1.7 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.9 | Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar. | A.1.4 | 1.3 | T1 |
| BG.10 | Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir. | A.1.6 | 1.3 | T1 |
| BG.11 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar. | A.1.5 | 1.3 | T1 |
| BG.12 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar. | A.1.5 | 1.4 | T1 |
| BG.13 | Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.14 | Dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını açıklar. | A.2.4 | 1.4 | T1 |
| BG.15 | Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar. | A.2.5 | 1.4 | T1 |
| BG.16 | Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler. | A.2.2 | 1.4 | T1 |
| BG.17 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler. | A.2.3 | 1.4 | T1 |
| BG.18 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.19 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
| BG.20 | Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.21 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.22 | Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar. | A.3.1 | 2.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

-

| xxUYxxxx-3 / B1 ELOKSAL KAPLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Eloksal Kaplama |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0374-3 Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetleri yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmaları gerçekleştirir. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. - : Makine, donanım ve malzemeyi çalışma için hazırlar. - : İş bitiminde, kullanılan donanım ve iş alanını temizler. Öğrenme Kazanımı 2: Eloksal kaplama öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışacağı alanı ve ekipmanı hazırlar. - : Çalışma donanımlarının genel ve sorunsuz çalışırlığının kontrol eder. - : İş programını hazırlar. - : Malzemeleri hazırlar. - : Eloksal banyolarını hazırlar. Öğrenme Kazanımı 3: Kaplama işlemi ve sonrası işlemleri yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Eloksal kaplama işlemini gerçekleştirir. - : Eloksal renklendirmeyi gerçekleştirir. - : Tespit yaparak eloksal işlemini sonlandırır. - : İş parçasının kontrolünü ve temizliğini gerçekleştirir. - : Sevk ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| (T1): B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az otuz (30) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat ve tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

  - Kaplama öncesi hazırlık

- .   Mesleki terim

- .   Araç, gereç ekipman tanıma

- .   Araç, gereç ve ekipman kullanma

- .   Periyodik bakım

- .   Asitlerle çalışma

- .   Temel malzeme

- .   Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri

- .   Kaplama yöntemleri

- .   Üretim prosesi

- . Mekanik temizleme

- . Eriyik- çözelti hazırlama bilgisi

- . Eloksal banyolarını hazırlama

- . Renklendirme banyoları hazırlama

- . İş parçası bağlama bilgisi

- Kaplama işlemi ve sonrası işlemler

- .   Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanımı

- .   Eloksal üretimini başlatma

- .   Eloksal üretimi sonlandırma

- Eloksal renklendirme

- .   Tespit işlemi

- .   Muayene ve test teknikleri

- .   Ölçme ve kontrol bilgisi

- .   Arıza tespit ve giderme bilgisi

- .   Kalite kontrol metotları bilgisi

- . Kaplama kalınlığı bilgisi

- . Kalibrasyon bilgisi

- . Paketleme ve sevk bilgisi

- . Eriyik banyoları temizleme bilgi ve becerisi

- . Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite gereklilikleri

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre işlem adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Eloksal kaplama işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri listeler. | B.2.2 | 1.2 2.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve oluşabilecek sorunları açıklar. | B.2.3 | 1.2 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini sıralar. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlarda ki sorun ve arızaları nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Yapılacak olan işleme göre, donanımın düzgün ve sürekli çalışmasını sağlanması için gereken bakım aşamalarını listeler. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonlarının önenmini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Eloksal kaplama işleminde kullanılan makine, alet ve ekipmanlardaki kullanım sonucu oluşan yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1-5 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | İstenilen dekoratif görünüm, renk, parlaklık veya yüzeye göre planlama faaliyetlerini açıklar. | D.1.4 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Malzemeye yapılacak yüzey işlemleri ve mekanik ön işlemleri (satinaj, polisaj ve benzeri) listeler. | D.1.5-6 | 2.3 | T1 |
| BG.16 | Askı baraları üzerinde oluşan oksit tabakası ve kontrolünü açıklar. | D.2.3 | 2.4 | T1 |
| BG.17 | Eloksal kaplama uygulamasının işlem adımlarını sıralar. | E.1.1 | 2.5 | T1 |
| BG.18 | Çizelgeler ve talimatlara göre eriyiklerin ve elektrolit asidinin hazırlanmasını açıklar. | E.1.2 E.1.6 | 2.5 | T1 |
| BG.19 | Elektrolit asidine göre saf su (saf, iyonize, deiyonize) seçimini açıklar. | E.1.3 | 2.5 | T1 |
| BG.20 | Temizleme ve durulama banyolarına uygun suyu seçimini açıklar. | E.1.4 | 2.5 | T1 |
| BG.21 | Renklendirme banyosu için renk pigment katkılarının uygun miktarda hazırlanmasını açıklar. | E.1.5 | 2.5 | T1 |
| BG.22 | Banyo hazırlama prosedürüne göre uygulama adımlarını sıralar. | E.1.7 | 2.5 | T1 |
| BG.23 | Tespit banyolarının üzerini ısı kaybını önleyici toplar ile kaplayarak banyo ısısını muhafaza edeceğini açıklar. | E.1.13 | 2.5 | T1 |
| BG.24 | Eloksal iş programına göre takip edeceği banyoları sıralar. | E.2.2 | 3.1 | T1 |
| BG.25 | Talimat ve standartlara göre asidik banyoda kalma süresi ve sıcaklığını açıklar. | E.2.8 | 3.1 | T1 |
| BG.26 | Eloksal tabakasının kalıcılığını sağlayan banyonun pH değerinin kontrolünü açıklar. | E.4.1 | 3.3 | T1 |
| BG.27 | Sıcak ve soğuk tespit işlemini açıklar. | E.4.4 | 3.3 | T1 |
| BG.28 | Tespit işlemi sonrası eloksal prosesinin iş programına uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolünü açıklar. | E.4.5 | 3.4 | T1 |
| BG.29 | Eloksal sonrası parçalara uygulanan işlemleri listeler. | F.2.1 | 3.5 | T1 |
| BG.30 | Eloksal işlemi ile ilgili iyileştirme ve geliştirme yöntemlerini açıklar. | F.2.6 | 3.5 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 D.1.1-2 | 1.1 1.2 2.1 | P1 |
| BY.2 | İş emrine göre kullanacağı malzeme, araç, gereç ve ekipmanları hazırlar. | B.3.1-2 | 1.3 2.1 | P1 |
| BY.3 | İşleme göre uygun araç, gerek ve ekipmanı kullanır. | B.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlarda oluşan sorun ve arızaları giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlamak için temizlik ve bakım işlemlerini yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 1.2 | P1 |
| BY.10 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 1.2 | P1 |
| BY.11 | Kaplama yapılacak malzemenin iş öncesi fiziki kontrolünü yapar. | D.1.3 D.1.7 | 2.3 | P1 |
| BY.12 | İş parçasının kesiti, cinsi ve daldırma tipine göre askı aparatını seçerek bağlama ekipmanlarını hazırlar. | D.2.1-2 D.2.5 | 2.4 | P1 |
| BY.13 | Askı barası üzerindeki oluşabilecek oksit tabakasını kontrol eder. | D.2.3 | 2.4 | P1 |
| BY.14 | Askıları alkali yağ alma banyosuna daldırılarak akarlı yıkama yapar. | D.2.4 | 2.4 | P1 |
| BY.15 | Askı bağlantı kontağını kontrol eder. | D.2.6 | 2.4 | P1 |
| *BY.16 | İş parçalarını, kaplamanın homojen olması için sıklığa dikkat ederek askı barasına bağlama ekipmanı ile monte eder veya sepete yerleştirir. | D.2.7-8 | 2.4 | P1 |
| BY.17 | Fan veya kompresörden gelen havayı kontrol ederek, iş emrine uygun miktarda havayı banyolar ile karıştırır. | E.1.8-9 | 2.5 | P1 |
| BY.18 | İş emrine göre banyo sıcaklıklarını ölçerek kayıt altına alır. | E.1.10 B.2.1 | 2.5 | P1 |
| BY.19 | İş emrinde belirtilen miktarda katodu banyoya ekler. | E.1.11 | 2.5 | P1 |
| BY.20 | Banyo üzerinde bulunan havalandırma sirkülâsyonunu sağlayan aspirasyon sistemlerinin çalışırlığını kontrol eder. | E.1.12 | 2.5 | P1 |
| BY.21 | Banyolara akım iletimini sağlayan iletken baralarını kontrol eder. | E.1.14 | 2.5 | P1 |
| *BY.22 | İş emrine göre banyolarda kullanacağı akım miktarı ve süresinin uygunluğunu kontrol eder. | E.1.15-16 | 2.5 | P1 |
| *BY.23 | İSG önlemlerini alarak iş emrine ve eloksal prosesine uygun şekilde banyoları kontrol eder. | E.1.17-18 | 2.5 | P1 |
| BY.24 | Eloksal yapılacak askılanmış malzemeyi banyo sahasına taşır. | E.2.1 | 3.1 | P1 |
| *BY.25 | Askıların iletken baralar ile bağlantısını yapar. | E.2.3 | 3.1 | P1 |
| BY.26 | Askı ile banyo iletkenleri arasındaki gerilim farkını kontrol eder. | E.2.4 | 3.1 | P1 |
| *BY.27 | Askı baralarını eloksal ön prosesi olarak nitelendirilen yağ alma, nötrleme, parlatma banyolarına daldırır. | E.2.5 | 3.1 | P1 |
| *BY.28 | Malzemenin oksit ve yağdan yeterince arındırılması için yağ alma sıcaklığını iş emrine göre ayarlar. | E.2.6 | 3.1 | P1 |
| BY.29 | Asidik banyosundan çıkarılan tüm askıları süzülmesi için bekletir. | E.2.7 | 3.1 | P1 |
| *BY.30 | Her asidik banyodan sonra temizleme ve durulama banyolarında yıkama yapar. | E.2.9 | 3.1 | P1 |
| *BY.31 | İş emirne göre banyoların sıcaklıklarını kontrol ederek kayıt altına alır. | E.2.10 B.2.1 | 3.1 1.2 | P1 |
| BY.32 | Nötrleme banyosu sonrası malzeme üzerinde lekeler oluşmuş ise kayıt altına alarak iş emrine göre işlemi tekrarlar. | E.2.11 B.2.1 | 3.1 1.2 | P1 |
| *BY.33 | İş parçasının iş emrinde belirtilen doğru kaplama kalınlığına ulaşması için verilen süre miktarınca banyoda bekletir. | E.2.12 | 3.1 | P1 |
| BY.34 | Banyolara askıların taşınması, daldırılması ve çıkarılması işlemlerini gerçekleştirir. | E.2.13 | 3.1 | P1 |
| *BY.35 | Eloksal işleminden sonra askı barasını bekletmeden yıkama banyosuna daldırır. | E.2.14 | 3.1 | P1 |
| BY.36 | Askıları iş emrine göre renklendirme banyosuna daldırır. uygun miktarda bekletir. | E.3.1 | 3.2 | P1 |
| BY.37 | Askı baraları renklendirme banyosunda iş emrinde belirtilen sürede bekletilir. | E.3.2 | 3.2 | P1 |
| BY.38 | İş emrine göre banyoların akım ve sıcaklıklarını ayarlar. | E.3.3 | 3.2 | P1 |
| BY.39 | Yıkama ve durulama banyolarında durulama ve akarlı yıkama yapar. | E.3.4 | 3.2 | P1 |
| BY.40 | İş emrine göre iş parçasının rengini kontrol eder. | E.3.5 | 3.2 | P1 |
| BY.41 | İşlem sonrası renklendirme banyosunun kirlenmemesi için üzerini kapatır. | E.3.6 | 3.2 | P1 |
| * BY.42 | Askıyı eloksal tabakasının kalıcılığını sağlamak için tespit banyosuna daldırır. | E.4.2 | 3.3 | P1 |
| * BY.43 | İş emrinde verilen süre miktarına göre askıları tespit banyosunda bekleterek soğuk ya da sıcak tespit işlemini yapar. | E.4.3-4 | 3.3 | P1 |
| BY.44 | Tespit sonrası iş parçasında eloksal işleminin iş emrine uygun olup olmadığını kontrol eder. | E.4.5 | 3.3 | P1 |
| BY.45 | İş emrine uygun oksidasyon işlemi gerçekleşmemiş ise kayıt altına alarak parçaları yeniden eloksal işlemine gönderir, | E.4.6 E.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.46 | Kaplama işlemi tamamlanan parçaları alır, varsa üzerindeki kir, toz ve su kalıntılarını temizler. | F.1.1 | 3.4 | P1 |
| BY.47 | İş emrinde belirtilen kaplama kalınlığının sağlanıp sağlanmadığını, doğru ölçü aleti ile kontrol ederek kayıt altına alır. | F.1.2 F.1.4 B.2.1 | 3.4 1.2 | P1 |
| BY.48 | İş emrine göre uygunsuz olan parçaları kayıt altına alarak, tekrar işlem için ayırır. | F.1.3 B.2.1 | 3.4 1.2 | P1 |
| BY.49 | İş emrine uygun olan iş parçalarının gerekli kısımlarına uygun koruyucu ve koruma ambalajı ile sarar. | F.1.5 | 3.4 | P1 |
| BY.50 | İş emrine göre üzerine başka işlemler gerçekleştirilecek olan parçaları ilgili üretim bandına aktarır veya belirlenen stok sahasında istifler. | F.2.1 | 3.5 | P1 |
| BY.51 | İş emrine göre işlemi tamamlanan parçalarının belirlenen kısımlarına sipariş numaraları, kaplama tipi ve notasyonları gibi verileri yazarak sevke hazırlar. | F.2.2-3 | 3.5 | P1 |
| BY.52 | Tüm kontrol ve işaretlemeleri biten parçaları stok sahasına göndererek kayıt altına alır. | F.2.4 B.2.1 | 3.5 1.2 | P1 |
| BY.53 | Gerçekleştirilen bütün işlemlere ilişkin üretim miktarı, gecikme süreleri, tolerans dışı ziyanları kayıt altına alır. | F.2.5 B.2.1 | 3.5 1.2 | P1 |
| BY.54 | Kullanılan makine ve ekipmanı gerekli temizliklerini yaparak kaldırır | B4.1-2 | 1.4 | P1 |
| * BY.55 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| * BY.56 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| BY.57 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| BY.58 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| xxUYxxxx-3 / B2 ELEKTROLİZLE KAPLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Elektrolizle kaplama |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B2 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0374-3 Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetlerini yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. - : Makine, donanım ve malzemeyi çalışma için hazırlar. - : İş bitiminde, kullanılan donanım ve iş alanını temizler. Öğrenme Kazanımı 2: Elektroliz kaplama öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışacağı alanı ve ekipmanı hazırlar. - : Çalışma donanımlarının genel ve sorunsuz çalışırlığının kontrol eder. - : İş programını hazırlar. - : Malzemeleri hazırlar. - : Elektroliz banyolarını hazırlar. Öğrenme Kazanımı 3: Kaplama işlemi ve sonrası işlemleri yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Eleltroliz kaplama işlemini gerçekleştirir. - : İş parçasının kontrolünü ve temizliğini gerçekleştirir. - : Sevk ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| T1): B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi (20) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat ve tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

- Kaplama öncesi hazırlık

- .   Mesleki terim

- .   Araç, gereç ekipman tanıma

- .   Araç, gerek ve ekipman kullanma

- .   Periyodik bakım

- .   Asitlerle çalışma

- .   Temel malzeme

- .   Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri

- .   Kaplama yöntemleri

- .   Üretim prosesi

- . Mekanik temizleme işlemi

- . Eriyik - çözelti hazırlama

- . Elektroliz banyolarını hazırlama

- . İş parçası bağlama

- Kaplama işlemi ve sonrası işlemler

- .   Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanımı

- .   Elektroliz üretimini başlatma

- .   Elektroliz üretimi sonlandırma

- .   Muayene ve test teknikleri

- .   Ölçme ve kontrol

- .   Arıza tespit ve giderme

- .   Kalite kontrol metotları

- .   Kaplama kalınlığı kontrolü

- .   Kalibrasyon takibi

- . Paketleme ve sevk

- . Eriyik banyoların temizliği

- . Kayıt tutma ve raporlama

- İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite gereklilikleri

EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre işlem adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Eloksal kaplama işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri listeler. | B.2.2 | 1.2 2.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve oluşabilecek sorunları açıklar. | B.2.3 | 1.2 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini sıralar. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlardaki sorun ve arızaları nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Yapılacak olan işleme göre, donanımın düzgün ve sürekli çalışmasını sağlanması için gereken bakım aşamalarını listeler. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonlarının önemini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Elektroliz kaplama işleminde kullanılan makine, alet ve ekipmanlardaki kullanım sonucu oluşan yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1-5 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | İstenilen dekoratif görünüm, renk, parlaklık veya yüzeye göre planlama faaliyetlerini listeler. | D.1.4 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Malzemeye yapılacak yüzey işlemleri ve mekanik ön işlemleri (satinaj, polisaj ve benzeri) listeler. | D.1.5-6 | 2.3 | T1 |
| BG.14 | Askı baraları üzerinde oluşabilecek oksit tabakasını ve kontrolünü açıklar. | D.2.3 | 2.4 | T1 |
| BG.15 | Elektroliz kaplama uygulamasının işlem adımlarını sıralar. | E.5.2 | 3.1 | T1 |
| BG.16 | Mekanik temizlemem yöntemlerini listeler. | E.5.3 | 2.4 | T1 |
| BG.17 | Kaplama banyolarında kullanılacak kimyasal çözeltinin talimatlara uygun olarak hazırlanmasını açıklar. | E.5.6 | 2.5 | T1 |
| BG.18 | Kaplanacak malzeme ebadında, akım şiddetine, kaplama kalınlığına göre kaplama süresinin belirlenmesini açıklar. | E.5.11 | 3.1 | T1 |
| BG.19 | Elektroliz işlemi ile ilgili iyileştirme ve geliştirme yöntemlerini açıklar. | F.2.6 | 3.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 D.1.1-2 E.5.1 | 1.1 1.2 2.1 | P1 |
| BY.2 | İş emrine göre kullanacağı malzeme, araç gereç ve ekipmanları hazırlar. | B.3.1-2 | 1.3 2.1 | P1 |
| BY.3 | İşleme göre uygun araç, gerek ve ekipmanı kullanır. | B.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Yetkisi dahilindeki araç, gereç ve donanımlardaki sorun ve arızaları giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlamak için temizlik ve bakım işlemlerini yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.10 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 1.2 | P1 |
| BY.11 | Kaplama yapılacak malzemenin iş öncesi fiziki kontrolünü yapar. | D.1.3 D.1.7 | 2.3 | P1 |
| BY.12 | Kaplanacak malzemeyi iş emrinde belirtilen mekanik temizleme yöntemiyle temizler. | E.5.3 | 2.4 | P1 |
| BY.13 | İş parçasının kesiti, cinsi ve daldırma tipine göre askı aparatını seçerek bağlama ekipmanlarını hazırlar. | D.2.1-2 D.2.5 | 2.4 | P1 |
| BY.14 | Askı barası üzerindeki oluşabilecek oksit tabakasını kontrol eder. | D.2.3 | 2.4 | P1 |
| BY.15 | Kaplanacak parçaları elle ya da kaldırma taşıma araçlarıyla kaplama alanına getirir. | E.5.4 | 2.4 | P1 |
| BY.16 | İş emrine uygun olarak kimyasal temizleme banyolarında iş parçalarının temizliğini yapar. | E.5.5 D.2.4 | 2.4 | P1 |
| BY.17 | Askı bağlantı kontağını kontrol eder. | D.2.6 | 2.4 | P1 |
| *BY.18 | İş parçalarını uygun şekilde askı barasına monte eder.. | D.2.7-8 | 2.4 | P1 |
| BY.19 | Kaplama banyolarının iş emirne uygun olarak ısıtılmasını sağlar. | E.5.7 | 2.5 | P1 |
| *BY.20 | Kaplancak malzemeleri banyoya katot olarak yerleştirir. | E.5.8 | 3.1 | P1 |
| *BY.21 | Kaplama metalinin anot olarak bağlantısını yapar. | E.5.9 | 3.1 | P1 |
| *BY.22 | Kaplama banyosuna iş emrinde belirtilen miktarda gerilim ve şiddette akım verir. | E.5.10 | 3.1 | P1 |
| BY.23 | Kaplama banyolarından çıkan iş parçalarını durulama banyolarında yıkar. | E.5.12 | 3.1 | P1 |
| BY.24 | Kaplama işlemi tamamlanan parçaları alır, varsa üzerindeki kir, toz ve su kalıntılarını temizler. | F.1.1 | 3.2 | P1 |
| BY.25 | İş emrinde belirtilen kaplama kalınlığının sağlanıp sağlanmadığını, doğru ölçü aleti ile kontrol ederek kayıt altına alır. | F.1.2 F.1.4 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.26 | İş emrine göre uygunsuz olan parçaları kayıt altına alarak, tekrar işlem için ayırır. | F.1.3 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.27 | İş emrine uygun olan iş parçalarını uygun koruyucu ve koruma ambalajı ile sarar. | F.1.5 | 3.2 | P1 |
| BY.28 | İş emrine göre üzerine başka işlemler gerçekleştirilecek olan parçaları ilgili üretim bandına aktarır veya belirlenen stok sahasında istifler. | F.2.1 | 3.3 | P1 |
| BY.29 | İş emrine göre işlemi tamamlanan parçalarının belirlenen kısımlarına sipariş numaraları, kaplama tipi ve notasyonları gibi verileri yazarak sevke hazırlar. | F.2.2-3 E.5.13 | 3.3 | P1 |
| BY.30 | Tüm kontrol ve işaretlemeleri biten parçaları stok sahasına göndererek kayıt altına alır. | F.2.4 B.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.31 | Gerçekleştirilen bütün işlemlere ilişkin üretim miktarı, gecikme süreleri, tolerans dışı ziyanları kayıt altına alır. | F.2.5 B.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.32 | Kullanılan makine ve ekipmanı gerekli temizliklerini yaparak kaldırır. | B4.1-2 | 1.4 | P1 |
| *BY.33 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| *BY.34 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| BY.35 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| BY.36 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| xxUYxxxx-3 / B3 PLASTİK KAPLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Plastik Kaplama |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B3 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0374-3 Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetleri yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. - : Makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar. - : İş bitiminde, kullanılan donanımın ve iş alanını temizler. Öğrenme Kazanımı 2: Plastik kaplama öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışacağı alanı ve ekipmanı hazırlar. - : Çalışma donanımlarının genel ve sorunsuz çalışırlığını kontrol eder. - : İş programını hazırlar. - : Malzeme ve ekipmanı hazırlar. Öğrenme Kazanımı 3: Kaplama işlemi ve sonrası işlemleri yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Plastik kaplama işlemini gerçekleştirir. - : İş parçasının kontrolünü ve temizliğini gerçekleştirir. - : Sevk ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| T1): B3 birimine yönelik teorik sınav Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi beş (25) soruluk (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika süre verilir. Sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B3-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B3- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat ve tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

- Kaplama öncesi hazırlık

- .   Mesleki terim

- .   Araç, gereç ekipman tanıma

- .   Araç, gerek ve ekipman kullanma

- .   Periyodik bakım

- .   Temel malzeme

- .   Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri

- Plastik kaplama sarf malzeme hazırlığı

- .   Kaplama yöntemleri

- .   Üretim prosesi

- . Mekanik temizleme işlemi

- . Kimyasal temizleme işlemi

- . Yüksek hacimli hava makineleri kullanma

- . İş parçası bağlama

- Kaplama işlemi ve sonrası işlemler

- .   Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanımı

- .   Parça konumlandırma

- .   Plastik kaplama üretimini başlatma

- .   Plastik kaplama üretimi sonlandırma

- .   Muayene ve test teknikleri

- .   Ölçme ve kontrol

- .   Arıza tespit ve giderme

- .   Kalite kontrol metotları

- .   Kaplama kalınlığı

- . Kalibrasyon takibi

- . Paketleme ve sevk

- . Kayıt tutma ve raporlama

- İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite gereklilikleri

EK B3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre işlem adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Plastik kaplama işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri listeler. | B.2.2 | 1.2 2.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve oluşabilecek sorunları açıklar. | B.2.3 | 1.2 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini sıralar. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlardaki sorun ve arızaları nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Plastik kaplama işinde kullanılacak donanımın sürekli ve düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli bakım aşamalarını sıralar.. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonlarının önemini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Plastik kaplama işleminde kullanılan makine, alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1-5 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Plastik kaplama prosesine uygun işlem adımlarını sıralar. | E.6.2 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Plastik kaplamada kullanılan sarf malzemeleri açıklar. | E.6.3 | 2.4 | T1 |
| BG.14 | Plastik kaplamada kullanılan ekipmanları listeler. | E.6.3 | 2.4 | T1 |
| BG.15 | Plastik kaplama işleminde kullanılan kaldırma ve taşıma araçlarını listeler. | E.6.3 | 2.4 | T1 |
| BG.16 | Mekanik temizlemem yöntemlerini listeler. | E.6.4 | 3.1 | T1 |
| BG.17 | Kimyasal temizleme yöntemlerini listeler. | E.6.4 | 3.1 | T1 |
| BG.18 | İş parçasının dönme hızı ve kaplama makinesinin senkronizasyon ayarlamalarını açıklar. | E.6.6 | 3.1 | T1 |
| BG.19 | Kaplama kalınlığı kontrolünü açıklar. | E.6.10 | 3.2 | T1 |
| BG.20 | Kaplama sonrası iş parçasının sevk edileceği birimleri listeler. | E.6.13 | 3.3 | T1 |
| BG.21 | Kaplama kalınlığı kontrolü için kulanılan ölçü ve kontrol aletlerini listeler. | F.1.2 | 3.2 | T1 |
| BG.22 | Plastik kaplama işlemi ile ilgili iyileştirme ve geliştirme yöntemlerini açıklar. | F.2.6 | 3.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 D.1.1-2 E.6.1 | 1.1 1.2 2.1 | P1 |
| BY.2 | İş emrine göre kullanacağı malzeme, araç, gereç ve ekipmanları hazırlar. | B.3.1-2 | 1.3 2.1 | P1 |
| BY.3 | İşleme göre uygun araç, gerek ve ekipmanı kullanır. | B.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Yetkisi dahilindeki araç, gereç ve donanımlardaki sorun ve arızalarını giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlamak için temizlik ve bakım işlemlerini yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.10 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 1.2 | P1 |
| BY.11 | Kaplama yapılacak malzemenin iş öncesi fiziki kontrolünü yapar. | D.1.3 D.1.7 | 2.4 | P1 |
| BY.12 | İş parçası, sarf malzeme ve ekipmanları elle yada kaldırma ve taşıma ekipmanları ile kaplama alanına getirir. | E.6.3 | 2.4 | P1 |
| BY.13 | İş parçasının mekanik ve kimyasal temizliğini yapar. | E.6.4 | 2.4 | P1 |
| BY.14 | Kaplanacak malzemeyi konumlandırır. | E.6.5 | 2.4 | P1 |
| BY.15 | Püskürtme makinesini kaplamaya hazır hale getirir. | E.6.7 | 2.4 | P1 |
| *BY.16 | İş emrine göre kaplama makinesinin sıcaklık ayarını yapar. | E.6.8 | 3.1 | P1 |
| *BY.17 | İş emrinde belirtilen kalınlıkta kaplama işlemini gerçekleştirir. | E.6.9 | 3.1 | P1 |
| *BY.18 | İş emrine göre kaplamanın sertleşmesini sağlar. | E.6.10 | 3.2 | P1 |
| BY.19 | Kaplama işlemi tamamlanan parçaları alır, varsa üzerindeki kir, toz ve su kalıntılarını temizler. | F.1.1 | 3.2 | P1 |
| BY.20 | İş emrinde belirtilen kaplama kalınlığının sağlanıp sağlanmadığını, doğru ölçü aleti ile kontrol ederek kayıt altına alır. | F.1.2 F.1.4 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.21 | İş emrine göre uygunsuz olan parçaları kayıt altına alarak, tekrar işlem için ayırır. | F.1.3 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.22 | İş emrine uygun olan iş parçalarının gerekli kısımlarına uygun koruyucu ve koruma ambalajı ile sarar. | F.1.5 | 3.2 | P1 |
| BY.23 | İş emrine göre üzerine başka işlemler gerçekleştirilecek olan parçaları ilgili üretim bandına aktarır veya belirlenen stok sahasında istifler. | F.2.1 | 3.3 | P1 |
| BY.24 | İş emrine göre işlemi tamamlanan parçalarının belirlenen kısımlarına sipariş numaraları, kaplama tipi ve notasyonları gibi verileri yazarak sevke hazırlar. | F.2.2-3 E.6.13 | 3.3 | P1 |
| BY.25 | Tüm kontrol ve işaretlemeleri biten parçaları stok sahasına göndererek kayıt altına alır. | F.2.4 E.6.12 B.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.26 | Gerçekleştirilen bütün işlemlere ilişkin üretim miktarı, gecikme süreleri, tolerans dışı ziyanları kayıt altına alır. | F.2.5 B.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.27 | Tespit ettiği arıza ve aksaklıkları kayıt altına alır. | F.2.6 | 3.3 | P1 |
| BY.28 | Kullanılan makine ve ekipmanı gerekli temizliklerini yaparak kaldırır | B4.1-2 | 1.4 | P1 |
| * BY.29 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| * BY.30 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| * BY.31 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| * BY.32 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| xxUYxxxx-3 / B4 BETON KAPLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Beton Kaplama |
| 2 | REFERANS KODU | __UY___ / B4 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0374-3 Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetleri yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. - : Makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar. - : İş bitiminde, kullanılan donanımın ve iş alanının temizler. Öğrenme Kazanımı 2: Beton kaplama öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışacağı alanı ve ekipmanı hazırlar. - : Çalışma donanımlarının genel ve sorunsuz çalışırlığını kontrol eder. - : İş programı hazırlar. - : Malzeme ve ekipmanı hazırlar. Öğrenme Kazanımı 3: Kaplama işlemi ve sonrası işlemleri yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Beton kaplama işlemini gerçekleştirir. - : İş parçasının kontrolünü ve temizliğini gerçekleştirir. - : Sevk ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| (T1): B4 birimine yönelik teorik sınav Ek B4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi beş (25) soruluk (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Sınavda soruların en az % 60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B4-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B4 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B4- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat ve tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B4-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B4-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

- Kaplama öncesi hazırlık

- .   Mesleki terim

- .   Araç, gereç ekipman tanıma

- .   Araç, gerek ve ekipman kullanma

- .   Peryodik bakım

- .   Harç hazırlama

- .   Temel malzeme

- .   Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri

- .   Kaplama yöntemleri

- .   Üretim prosesi

- . Mekanik temizleme işlemi

- . Kimyasal temizleme işlemi

- . İskelet giydirme

- . Yüksek hacimli hava makineleri kullanma

- . İş parçası bağlama

- Kaplama işlemi ve sonrası işlemler

- .   Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanımı

- .   Beton kaplama üretimini başlatma

- .   Beton kaplama üretimi sonlandırma

- .   Muayene ve test teknikleri

- .   Ölçme ve kontrol

- .   Arıza tespit ve giderme

- .   Kalite kontrol metotları

- .   Kaplama kalınlığı kontrolü

- .   Kalibrasyon takibi

- . Paketleme ve sevk

- . Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite gereklilikleri

EK B4-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre işlem adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Plastik kaplama işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri listeler. | B.2.2 | 1.2 2.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve oluşabilecek sorunları açıklar. | B.2.3 | 1.2 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini sıralar. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlardaki sorun ve arızaları nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Plastik kaplama işinde kullanılacak donanımın sürekli ve düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli bakım aşamalarını sıralar.. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonlarının önemini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Beton kaplama işleminde kullanılan makine, alet ve ekipmanlardaki kullanım sonucu oluşan yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1-5 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Beton kaplama uygulamasının işlem adımlarını sıralar. | E.7.2 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Beton kaplamada kullanılan sarf malzemeleri açıklar. | E.7.3 | 2.4 | T1 |
| BG.14 | Beton kaplamada kullanılan ekipmanları listeler. | E.7.3 | 2.4 | T1 |
| BG.15 | Beton kaplama işleminde kullanılan kaldırma ve taşıma araçlarını listeler. | E.7.3 | 2.4 | T1 |
| BG.16 | Mekanik temizlemem yöntemlerini listeler. | E.7.4 | 3.1 | T1 |
| BG.17 | Kimyasal temizleme yöntemlerini listeler. | E.7.4 | 3.1 | T1 |
| BG.18 | İş parçasının dönme hızı ve kaplama makinesinin senkronizasyon ayarlamalarını açıklar. | E.7.8 | 3.1 | T1 |
| BG.19 | Kaplama kalınlığı kontrolünü açıklar. | E.7.11 | 3.2 | T1 |
| BG.20 | Kaplama sonrası iş parçasının sevk edeceği birimleri açıklar. | E.7.14 | 3.3 | T1 |
| BG.21 | Kaplama kalınlığı kontrolü için kulanılan ölçü ve kontrol aletlerini listeler. | F.1.2 | 3.2 | T1 |
| BG.22 | Beton kaplama işlemi ile ilgili iyileştirme ve geliştirme yöntemlerini açıklar. | F.2.6 | 3.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 D.1.1-2 E.7.1 | 1.1 1.2 2.1 | P1 |
| BY.2 | İş emrine göre kullanacağı malzeme, araç gereç ve ekipmanları hazırlar. | B.3.1-2 | 1.3 2.1 | P1 |
| BY.3 | İşleme göre uygun araç, gerek ve ekipmanı kullanır. | B.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Yetkisi dahilindeki araç, gereç ve donanımlardaki sorun ve arızaları giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlamak için temizlik ve bakımlarını yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.10 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 1.2 | P1 |
| BY.11 | Kaplama yapılacak malzemenin iş öncesi fiziki kontrolünü yapar. | D.1.3 D.1.7 | 2.4 | P1 |
| BY.12 | İş parçası, sarf malzeme ve ekipmanları elle yada kaldırma ve taşıma ekipmanları ile kaplama alanına getirir. | E.7.3 | 2.4 | P1 |
| BY.13 | İş parçasının mekanik ve kimyasal temizliğini yapar. | E.7.4 | 2.4 | P1 |
| *BY.14 | İş emrine göre kaplama harcını hazırlar. | E.7.5 | 2.4 | P1 |
| *BY.15 | Kaplanacak iş parçasına iskelet giydirir. | E.7.6 | 2.4 | P1 |
| *BY.16 | Kaplanacak malzemeyi konumlandırır. | E.7.7 | 3.1 | P1 |
| *BY.17 | Püskürtme makinesini hazır hale getirir. | E.7.9 | 3.1 | P1 |
| *BY.18 | İş emrinde belirtilen kalınlıkta püskirtme işlemini gerçekleştirir. | E.7.10 | 3.1 | P1 |
| *BY.19 | İş emrine göre kaplamanın kurutulmasını sağlar. | E.7.12 | 3.1 | P1 |
| BY.20 | Kaplama işlemi tamamlanan parçaları alır, varsa üzerindeki kir, toz ve su kalıntılarını temizler. | F.1.1 | 3.2 | P1 |
| *BY.21 | İş emrinde belirtilen kaplama kalınlığının sağlanıp sağlanmadığını, doğru ölçü aleti ile kontrol ederek kayıt altına alır. | F.1.2 F.1.4 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.22 | İş emrine göre uygunsuz olan parçaları kayıt altına alarak, tekrar işlem için ayırır. | F.1.3 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.23 | İş emrine uygun olan iş parçalarının gerekli kısımlarına uygun koruyucu ve koruma ambalajı ile sarar. | F.1.5 | 3.2 | P1 |
| BY.24 | İş emrine göre üzerine başka işlemler gerçekleştirilecek olan parçaları ilgili üretim bandına aktarır veya belirlenen stok sahasında istifler. | F.2.1 | 3.3 | P1 |
| BY.25 | İş emrine göre işlemi tamamlanan parçalarının belirlenen kısımlarına sipariş numaraları, kaplama tipi ve notasyonları gibi verileri yazarak sevke hazırlar. | F.2.2-3 E.7.14 | 3.3 | P1 |
| BY.26 | Tüm kontrol ve işaretlemeleri biten parçaları stok sahasına göndererek kayıt altına alır. | F.2.4 E.7.13 B.2.1 | 3.3 | P1 |
| BY.27 | Gerçekleştirilen bütün işlemlere ilişkin üretim miktarı, gecikme süreleri, tolerans dışı ziyanları kayıt altına alır. | F.2.5 B.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.28 | Tespit ettiği arıza ve aksaklıkları kayıt altına alır. | F.2.6 | 3.3 | P1 |
| BY.29 | Kullanılan makine ve ekipmanı gerekli temizlikleri yaparak kaldırır ve daha sonraki işlemleri için çalışma alanını hazır hale getirir. | B4.1-2 | 1.4 | P1 |
| * BY.30 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| * BY.31 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| *BY.32 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| *BY.33 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| xxUYxxxx-3 / B5 SICAK DALDIRMA YÖNTEMİ İLE KAPLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Sıcak Daldırma Yöntemi İle Kaplama |
| 2 | REFERANS KODU | xxUYxxxx-3 / B5 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | Rev No: 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |  |
| 13UMS0374-3 Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı |  |  |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |  |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu ve iş planına uygun faaliyetleri yürütür. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Belirtilen iş planına göre çalışmalarını yürütür. - : İş süreçlerinin kayıt işlemlerini raporlar. - : Makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar. - : İş bitiminde, kullanılan donanımın ve iş alanını temizler. Öğrenme Kazanımı 2: Beton kaplama öncesi hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışacağı alanı ve ekipmanı hazırlar. - : Çalışma donanımlarının genel ve sorunsuz çalışırlığını kontrol eder. - : İş programını hazırlar. - : Malzeme ve ekipmanı hazırlar. - : Banyoyu hazırlar. Öğrenme Kazanımı 3: Kaplama işlemi ve sonrası işlemleri yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Sıcak daldırma ile kaplama işlemini gerçekleştirir. - : İş parçasının kontrolünü ve temizliğini gerçekleştirir. - : Sevk ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır. Alt Öğrenme Kazanımları: - : Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür. - : Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür. |  |  |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |
| 8 a) Teorik Sınav |  |  |
| (T1): B5 birimine yönelik teorik sınav Ek B5-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, en az yirmi beş (25) soruluk (4) seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B5-2) ölçmelidir. |  |  |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |  |  |
| (P1): B5 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B5- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş imalat ve tasarım ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B5-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |  |  |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |  |  |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |  |  |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | İstanbul Sanayi Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B5-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş organizasyonu

- .   İş planı ve uygulanması

- .   Çalışma süresince tutulması gereken kayıt ve raporlar

- Kaplama öncesi hazırlık

- .   Mesleki terim

- .   Araç, gereç ekipman tanıma

- .   Araç, gerek ve ekipman kullanma

- .   Periyodik bakım

- .   Asitlerle çalışma

- .   Temel malzeme

- .   Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri

- .   Kaplama yöntemleri

- .   Üretim prosesi

- . Mekanik temizleme işlemi

- . Kimyasal temizleme işlemi

- . Eriyik - çözelti hazırlama

- . İş parçası bağlama

- Kaplama işlemi ve sonrası işlemler

- .   Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanım

- .   Sıcak daldırma ile kaplama üretimini başlatma

- .   Sıcak daldırma ile kaplama üretimi sonlandırma

- .   Muayene ve test teknikleri

- .   Ölçme ve kontro

- .   Arıza tespit ve giderme

- .   Kalite kontrol metotları

- .   Kaplama kalınlığı kontrolü

- .   Kalibrasyon takibi

- . Paketleme ve sevk

- . Eriyik banyoların temizliği

- . Eriyik banyo cüruf temizliği

- . Sıyırma bıçakları kullanımı

- . Kayıt tutma ve raporlama

- İSG, çevre koruma ve kalite gereklilikleri

- .   İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

- .   Çevre koruma gereklilikleri

- .   Kalite gereklilikleri

EK B5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş emrine göre işlem adımlarını sıralar. | B1.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Plastik kaplama işlemlerinde kullanılan ekipman ve malzemeleri listeler. | B.2.2 | 1.2 2.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinde ve kontrollerde belirlediği noksanlık ve oluşabilecek sorunları açıklar. | B.2.3 | 1.2 2.2 | T1 |
| BG.4 | Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını listeler. | C.1.1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışmanın durdurulmasını gerektiren durumları açıklar. | C.1.2 | 2.2 | T1 |
| BG.6 | Amirlerine haber vermesini gerektiren araç ve donanımların arıza türlerini sıralar. | C.1.3 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Yetkisi dahilinde olan araç, gereç ve donanımlarda ki sorun ve arızaları nasıl gidereceğini açıklar. | C.1.4 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Sıcak daldırma yöntemi ile kaplama işinde kullanılacak donanımın sürekli ve düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli bakım aşamalarını sıralar.. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri listeler. | C.2.2-3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonlarının önemini açıklar. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Sıcak daldırma yöntemi ile kaplama işleminde kullanılan makine, alet ve ekipmanlardaki kullanım sonucu oluşan yıpranma ve bozulmaları açıklar. | C.3.1-5 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Sıcak daldırma yöntemi ile kaplama uygulamasının işlem adımlarını sıralar. | E.8.2 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Fiziksel temizleme yöntemlerini listeler. | E.8.3 | 2.4 | T1 |
| BG.14 | Kimyasal temizleme yöntemlerini listeler. | E.8.3 | 2.4 | T1 |
| BG.15 | Kaplama eriyik banyosunun hazırlanmasını açıklar. | E.8.4 | 2.5 | T1 |
| BG.16 | Sıcak daldırma yöntemi ile kaplamada kullanılan sarf malzemeleri açıklar. | E.8.5 | 2.4 | T1 |
| BG.17 | Sıcak daldırma yöntemi ile kaplamada kullanılan ekipmanları listeler. | E.8.5 | 2.4 | T1 |
| G.18 | Sıcak daldırma yöntemi ile kaplama işleminde kullanılan kaldırma ve taşıma araçlarını listeler. | E.8.5 | 2.4 | T1 |
| BG.19 | Daldırma kazanının hazırlanmasını açıklar. | E.8.6 | 2.5 | T1 |
| BG.20 | Kaplama sonrası iş parçasının sevk edeceği birimleri açıklar. | E.8.14 | 3.3 | T1 |
| BG.21 | Eksilen kaplama gereci miktarınca banyoya ekleme yapacağını açıklar. | E.8.8 | 3.1 | T1 |
| BG.22 | Kaplama kalınlığı kontrolü için kulanılan ölçü ve kontrol aletlerini listeler. | F.1.2 | 3.2 | T1 |
| BG.23 | Sıcak daldırma yöntemi ile kaplama işlemi ile ilgili iyileştirme ve geliştirme yöntemlerini açıklar. | F.2.6 | 3.3 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş emrine göre kullanacağı ekipman ve malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. | B.1.2 B.2.2 D.1.1-2 E.8.1 | 1.1 1.2 2.1 | P1 |
| BY.2 | İş emrine göre kullanacağı malzeme, araç gereç ve ekipmanları hazırlar. | B.3.1-2 | 1.3 2.1 | P1 |
| BY.3 | İşleme göre uygun araç, gerek ve ekipmanı kullanır. | B.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Makine koruyucuları ve hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder. | C.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.5 | İş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin kurallara uygun çalışır. | C.1.2 | 2.2 | P1 |
| BY.6 | Yetkisi dahilindeki araç, gereç ve donanımlardaki sorun ve arızaları giderir. | C.1.4 | 2.2 | P1 |
| BY.7 | Ekipmanların sorunsuz ve sürekli işlerliğini sağlamak için temizlik ve bakımlarını yapar. | C.2.1-3 | 2.2 | P1 |
| BY.8 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.2.4 | 2.2 | P1 |
| BY.9 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki yıpranma ve bozulmaları tespit eder. | C.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.10 | Kullanılan alet ve ekipmanlardaki tespit ettiği bozulma ve yıpranmaları kayıt altına alır. | C.3.2-5 | 2.2 1.2 | P1 |
| BY.11 | Kaplama yapılacak malzemenin iş öncesi fiziki kontrolünü yapar. | D.1.3 D.1.7 | 2.4 | P1 |
| BY.12 | İş parçasının fiziksel ve kimyasal temizliğini yapar. | E.8.3 | 2.4 | P1 |
| BY.13 | İş parçası, sarf malzeme ve ekipmanları elle yada kaldırma ve taşıma ekipmanları ile kaplama alanına getirir. | E.8.5 | 3.1 | P1 |
| BY.14 | Kaldırma taşıma araçları ve besleme ünitesi ile iş parçasını kaplama banyosuna daldırır. | E.8.7 | 3.1 | P1 |
| *BY.15 | Eriyik banyosu üzerinde biriken cüruf ve atık maddeleri temizler. | E.8.9 | 3.1 | P1 |
| *BY.16 | Yassı malzemeleri eriyik banyosundan çıkarılırken sıyırma bıçakları ile kaplama kalınlığını ayarlar. | E.8.10 | 3.1 | P1 |
| *BY.17 | Kaplama banyosunun sıcaklığını sürekli olarak kontrol altında tutar. | E.8.11 | 3.1 | P1 |
| *BY.18 | İş emrine göre iş parçasını soğutur. | E.8.12 | 3.1 | P1 |
| *BY.19 | Kaplama kalınlığını kontrol ederek kayıt altına alır. | E.8.13 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.21 | Kaplama işlemi tamamlanan parçaları alır, varsa üzerindeki kir, toz ve su kalıntılarını temizler. | F.1.1 | 3.2 | P1 |
| *BY.22 | İş emrinde belirtilen kaplama kalınlığının sağlanıp sağlanmadığını, doğru ölçü aleti ile kontrol ederek kayıt altına alır. | F.1.2 F.1.4 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.23 | İş emrine göre uygunsuz olan parçaları kayıt altına alarak, tekrar işlem için ayırır. | F.1.3 B.2.1 | 3.2 1.2 | P1 |
| BY.24 | İş emrine uygun olan iş parçalarının gerekli kısımlarına uygun koruyucu ve koruma ambalajı ile sarar. | F.1.5 | 3.2 | P1 |
| BY.25 | İş emrine göre üzerine başka işlemler gerçekleştirilecek olan parçaları ilgili üretim bandına aktarır veya belirlenen stok sahasına uygun şekilde istifler. | F.2.1 | 3.3 | P1 |
| BY.26 | İş emrine göre işlemi tamamlanan parçalarının belirlenen kısımlarına sipariş numaraları, kaplama tipi ve notasyonları gibi verileri yazarak sevke hazırlar. | F.2.2-3 E.8.14 | 3.3 | P1 |
| BY.27 | Tüm kontrol ve işaretlemeleri biten parçaları stok sahasına göndererek kayıt altına alır. | F.2.4 B.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.28 | Gerçekleştirilen bütün işlemlere ilişkin üretim miktarı, gecikme süreleri, tolerans dışı ziyanları kayıt altına alır. | F.2.5 B.2.1 | 3.3 1.2 | P1 |
| BY.29 | Tespit ettiği arıza ve aksaklıkları kayıt altına alır. | F.2.6 | 3.3 | P1 |
| BY.30 | Kullanılan makine ve ekipmanı gerekli temizlikleri yaparak kaldırır ve daha sonraki işlemleri için çalışma alanını hazır hale getirir. | B4.1-2 | 1.4 | P1 |
| *BY.31 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| *BY.32 | Çalışmaları sırasında uygun KKD kullanır. | A.1.3 E.1.18 | 4.1 | P1 |
| *BY.33 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| *BY.34 | Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.3.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı-Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih-Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri